### ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им.И.А.Ковалева»

### Методическая разработка уроков

### По профессии «Водитель автомобиля»

### Обучения вождению на эстакаде (упражнение «Эстакада» или «Остановка и начало движения на подъёме»)

### Подготовил: Брусникина Д.А.

Методическая разработка обучения вождению на эстакаде (упражнение «Эстакада» или «Остановка и начало движения на подъёме») направлена на формирование у обучающихся навыков безопасного трогания с места на подъёме, предотвращения отката назад и контроля за автомобилем на наклонной поверхности. Это упражнение имитирует реальные условия движения по дорогам с уклоном и является обязательным для освоения при обучении вождению.

## Цели занятия

- Обучающая: совершенствование знаний, умений и навыков вождения; отработка начала движения автомобиля, стоящего под уклоном на подъём без отката назад и пробуксовки, медленного съезда под уклоном, остановки в заданном месте; соблюдение требований безопасности при посадке, высадке и управлении автомобилем, а также правил правильной эксплуатации автомобиля.

- Развивающая: тренировка чувства габарита и точности глазомера, правильного расположения и действий рук и ног.

- Воспитательная: формирование бережного отношения к своему здоровью и автомобилю.

## Материальное оснащение

- автодром с оборудованной эстакадой (угол наклона обычно 8–16%);

- автомобиль (с механической или автоматической коробкой передач);

- план занятия, путевой лист;

- разметочные линии («стоп-линии»), стойки или конусы для контроля положения автомобиля.

## Ход занятия

- Инструктаж по технике безопасности. Преподаватель проводит инструктаж учащегося по правилам безопасности при посадке, высадке и управлении автомобилем.

- Объяснение и демонстрация упражнения. Преподаватель пошагово объясняет и показывает правильность выполнения упражнения, акцентируя внимание на типичных ошибках.

- Практика с участием инструктора. Учащийся занимает место водителя, настраивает сиденье и зеркала, пристёгивается ремнём безопасности. Получает задание, изучает его и проговаривает вслух. Выполняет упражнение с помощью инструктора.

- Выполнение упражнения. Алгоритм действий зависит от типа коробки передач.

## Алгоритм выполнения упражнения

### Для автомобиля с механической коробкой передач (МКПП)

- Подъехать к линии старта, остановиться.

- Включить нейтральную передачу и поставить машину на ручной тормоз, отпустив педали.

- Включить первую передачу, отпустить ручной тормоз и начать медленно въезжать на эстакаду.

- Остановиться у стоп-линии на подъёме.

- Выжать сцепление, правой рукой перевести руку на рукоятку ручного тормоза, зажать кнопку и немного приподнять рукоятку в верхнее положение.

- Довести обороты двигателя до 2500, плавно отпускать сцепление.

- Когда обороты достигнут 1500, отпустить ручной тормоз и, продолжая медленно отпускать сцепление, добавить газу.

- Заехать на ровную плоскость эстакады, выжать сцепление, перенести правую ногу на педаль тормоза и начать плавно притормаживать.

- Плавно притормаживая, подъехать к линии «Стоп». Автомобиль должен остановиться бампером между двух линий разметки (первую пересечь, а за вторую не выехать).

- Включить нейтральную передачу, поставить на ручной стояночный тормоз. Отпустить педаль сцепления, плавно отпустить педаль тормоза, следя за откатом вперёд.

### Для автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП)

- Подъехать к месту на автодроме, где оборудована искусственная горка, и остановиться у стартовой линии.

- Начать движение, въехать на подъём и остановиться в обозначенном месте (стоп-линия).

- После полной остановки убрать ногу с педали тормоза и плавно нажать на газ.

- Контролируя обороты двигателя и скорость движения, въехать на верхнюю площадку и остановиться в обозначенном месте.

- Съездить с горки и остановиться у стоп-линии, обозначающей конец этапа.

## Типичные ошибки и их предотвращение

| Ошибка | Как избежать |
| --- | --- |
| Откат автомобиля назад (более 30 см) | Использовать ручной тормоз для фиксации автомобиля на подъёме, плавно работать с педалями газа и сцепления |
| Заглохший двигатель | Следить за оборотами двигателя, добавлять газ до достаточного уровня перед снятием с ручника |
| Пересечение стоп-линии | Останавливаться заранее, не доезжая до линии, контролировать положение автомобиля |
| Использование педали тормоза без ручника | Фиксировать автомобиль ручным тормозом, чтобы избежать отката при переносе ноги с тормоза на газ |
| Промедление на старте более 30 секунд | Не затягивать с началом движения, быть готовым к выполнению упражнения |

## Рекомендации для инструктора

- Начинать обучение на эстакаде только после того, как учащийся освоил старт с ровной поверхности.

- Использовать наглядные методы обучения: демонстрация, пошаговое объяснение, разбор ошибок.

- Предоставлять возможность многократного повторения упражнения для закрепления навыков.

- Обращать внимание на чувство габаритов и точность глазомера, правильное расположение рук и ног.

- Обсуждать с учащимся ошибки и их причины после каждого выполнения упражнения.

## Критерии оценки

- Отсутствие отката назад более чем на 30 см.

- Остановка в заданном месте без пересечения стоп-линии.

- Соблюдение последовательности действий.

- Плавность и уверенность при выполнении манёвра.

Методическая разработка может дополняться в зависимости от уровня подготовки обучающихся, особенностей автодрома и других факторов. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ученика и адаптировать обучение под его потребности.